| Согласована с профсоюзным комитетом МБОУ «Турмышская СОШ» (протокол № 8 от 27.12.2019 г.) | Утверждена приказом МБОУ «Турмышская СОШ» № 184-О от 30.12.2019 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на фуговальном станке

ИОТ – 050-2019 г.

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников образовательного учреждения, работающих на фуговальных станках.

К самостоятельной работе на фуговальных станках допускаются лица:

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на фуговальных станках;

- прошедшие специальное обучение или имеющие соответствующий опыт работы;

- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением III группы допуска;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда в соответствующем помещении (месте установки станка).

Работающий на фуговальном станке обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и режим работы школы.

Опасными факторами при работе на фуговальном станке  являются:

- физические (опасное напряжение в электрической сети; движущиеся и вращающиеся части станка; пиломатериалы, заусенцы, сколы на пиломатериалах; шум; вибрация; система вентиляции);

- химические (пыль);

- психофизиологические (напряжение внимания).

При работе на фуговальном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.

Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Работник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

В процессе работы работник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Станок должен быть оборудован защитным ограждением, а рабочая часть ножей -   защитным кожухом.

Корпус станка должен быть заземлен.

Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.

Для смены ножей, очистки станка, уборки рабочего места необходимо использовать вспомогательные инструменты (ключ, крючок, лопата, щетка, скребок и т.п.).

Обо всех неисправностях станка работник обязан немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

В случае травмирования работник обязан немедленно проинформировать о случившемся дежурного администратора и школьную медицинскую сестру. При необходимости оказать доврачебную помощь.

За виновное нарушение данной инструкции, работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор и проверить средства индивидуальной защиты (защитные очки, специальные наладонники; коврики диэлектрические).

Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, убедиться в исправности работы системы вентиляции и местных отсосов древесной пыли.

Произвести внешний осмотр станка и убедиться:

- в свободном доступе к пусковому устройству;

- в исправности станка и заземляющих устройств, пусковых и блокировочных устройств путем кратковременного их включения;

- в правильности и остроте заточки ножей, отсутствие на них трещин и зазубрин;

- в прочности закрепления ножей, в том, что лезвия описывают окружность одного радиуса, и ножевой вал имеет цилиндрическую форму, сбалансирован и «не бьет» в подшипниках;

- в исправности стальных накладок (отсутствие зазубрин, выбоин. Зазор между краями накладок и поверхностью, которую описывают края лезвия ножей, должен быть не более 3 мм);

- в правильной установке заднего стола: плоскость заднего стола должна быть установлена по высоте на уровне режущих кромок кожей;

- в надежности закрепления направляющей линейки;

- в исправности автоматически действующего ограждения ножевого вала, тормозного и заземляющего устройства;

- в исправности приспособлений для обработки деталей (цулаг, шаблонов), толкателей;

- в достаточной освещенности рабочего места;

- в отсутствии в подготовленной для фугования древесине гвоздей и сучков.

Кратковременным включением проверить исправность работы станка и правильность вращения пилы (пильный диск должен вращаться навстречу подаваемому материалу).

В случае обнаружения неисправности станка или системы вентиляции работник обязан немедленно поставить в известность инженера по охране труда, заместителя директора по АХР, а при его отсутствии - главного инженера и дежурного администратора и сделать соответствующую запись в тетради заявок.

Перед включением станка в электрическую сеть, при необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала).

Не включать станок в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию.

Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

Следить за исправной работой станка, системы вентиляции и местного отсоса древесной пыли, целостностью изоляции и заземления.

При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно закрыта защитным кожухом.

Работник  обязан:

- работать на станке только при включенной вытяжной вентиляции и местных отсосах древесной пыли, в защитных очках;

- убедиться, что ножевой вал вращается навстречу движению материала;

- тщательно осматривать заготовки, при обнаружении небольших сучков, трещин снижать скорость подачи;

- следить, чтобы в станок не поступили доски с гвоздями и другими металлическими предметами;

- плотно прижимать детали к столу и линейке с помощью приспособлений;

- подачу материала на режущий инструмент производить плавно, без толчков;

- при ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками или толкателями;

- фугование заготовок длиной менее 400 мм, уже 50 мм или тоньше 30 мм производить при помощи специальных колодок-толкателей;

- фугование деталей длиной более 2 м производить при наличии вспомогательного стола с роликами;

- фугование пачки деталей производить в специальных приспособлениях.

- не удалять стружку при работающем станке;

- материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы они не мешали работе;

- не останавливать и не тормозить руками выключенный, но еще продолжающий вращаться ножевой вал.

Во время работы запрещается:

- переключать электрические разъемы при включенном питании;

- касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением;

- работать на станке в случае его неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления;

- закрывать станок бумагами и посторонними предметами;

- работать в рукавицах (для защиты рук пользоваться специальными наладонниками);

- обрабатывать мерзлую древесину с выпадающими сучьями, большими трещинами, гнилями, прогибами;

- подавать детали руками за торец;

- снимать за один проход стружку толщиной более 2 мм;

- пользоваться струбцинами для закрепления направляющей линейки;

- работать на неисправном или снятом ограждении ножевого вала;

- применять накладки для придания валу цилиндрической формы;

- тормозить ножевой вал нажимом детали (торможение необходимо производить при помощи тормозного устройства);

- одновременно работать на фуговальной и циркульной частях станка при работе на комбинированном станке;

- оставлять станок без присмотра; открывать и снимать ограждения;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт станка;

- сдувать стружку со станка  или убирать их руками;

- производить уборку над и под работающим станком или в непосредственной близости от его движущихся частей;

- класть на станок посторонние предметы;

- вытирать рубильники и другие выключатели тока;

- собирать в один ящик тряпки, отходы древесины, бумаги и промасленной ветоши (для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик).

Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при отсутствии людей в помещении.

При открывании окон необходимо проследить за отсутствием сквозняков, могущих повлечь разбитие стекол.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций немедленно остановить станок нажатием кнопки «стоп».

При перегреве двигателя необходимо остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается.

При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, перегреве режущего инструмента, подшипников, появлении запаха гари или дыма, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести пиломатериал от ножевого вала и немедленно остановить станок. Сообщить об этом инженеру по охране труда и заместителю директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурному администратору и главному инженеру. Работу разрешается продолжать только после устранения неисправности.

Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в определенной последовательности: сначала нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под бревна, бруса и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах - наложить сухую повязку).

При подозрении на повреждение позвоночника уложить пострадавшего на твердое основание и как можно быстрее  транспортировать  в ближайшее лечебное учреждение.

В случае возгорания оборудования немедленно отключить питание, сообщить в пожарную охрану и непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

После окончания работы работник обязан:

- отключить электропитание в последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации с учетом характера выполняемых работ;

- привести в порядок рабочее место, очистить от стружек и мусора станок, околостаночное оборудование, проходы;

- сложить в специальный шкаф инструмент и приспособления, используемые при работе на станке;

- убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты;

- очистить одежду и обувь и убрать ее в специальный шкаф.

Отключить освещение, перекрыть краны, закрыть окна.

При обнаружении неисправности оборудования, нарушения целостности окон  проинформировать об этом заместителя директора по АХР, а при его отсутствии - дежурного администратора и сделать запись в тетради заявок.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новых технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда.

С  инструкцией ознакомлен:

| Ф.И.О. | Дата | подпись |
| --- | --- | --- |
| Андреев Ю.А. |  |  |