| Согласована с профсоюзным комитетом МБОУ «Турмышская СОШ» (протокол № 8 от 27.12.2019 г.) | Утверждена приказом МБОУ «Турмышская СОШ» № 184-О от 30.12.2019 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

ИОТ-081-2019

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К работе на сверлильном станке допускаются:

- под руководством педагога (учителя, инструктора по труду, педагога дополнительного образования и т.п.), учащиеся 5 - 11 классов, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на сверлильном станке;

- к самостоятельной работе (при работе с металлом) (с согласия одного из родителей) учащиеся не моложе 14 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на сверлильном станке (при работе с металлом);

- прошедшие инструктаж по технике безопасности;

- ознакомленные с инструкцией по эксплуатации сверлильного станка.

Работающий на сверлильном станке обязан соблюдать Правила поведения для учащихся. График работы на сверлильном станке определяется календарным планированием, утвержденным директором школы.

Опасными факторами при работе на сверлильном станке являются:

- физические (опасное напряжение в электрической сети; движущиеся и вращающиеся части станка; заусенцы на заготовках, отлетающие стружки при обработке хрупких материалов; шум; вибрация; система вентиляции);

- химические (пыль);

- психофизиологические (напряжение внимания).

При работе на сверлильном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.

Учащийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь.

В процессе работы учащийся обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Обо всех неисправностях станка и системы заземления учащийся обязан немедленно проинформировать педагога.

Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.

Для смены сверл, очистки станка, уборки рабочего места необходимо использовать вспомогательные инструменты (ключ, крючок, лопата, щетка, скребок и т.п.).

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить педагогу.

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Изучить содержание настоящей Инструкции.

Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор и проверить средства индивидуальной защиты (защитные очки; коврик диэлектрический).

Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений вращающихся частей станка.

Проверить отсутствие внешних повреждений станка, наличие и исправность тумблеров, переключателей и т.п.

Убедиться в исправности работы системы вентиляции.

Произвести внешний осмотр станка и убедиться:

- в свободном доступе к пусковому устройству;

- в остроте заточки сверла, отсутствии трещин, зазубрин;

- в прочности закрепления сверла в патроне;

- в том, что крепление сверла обеспечивает точное его центрирование;

- в том, что шпиндель сбалансирован и «не бьет» в подшипниках;

- в достаточной освещенности рабочего места.

Кратковременным включением проверить исправность работы станка.

В случае обнаружения неисправности станка, инструментов учащийся обязан немедленно поставить в известность педагога.

Запрещается самостоятельно включать станок в электрическую сеть.

Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации станка и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений.

Следить за исправной работой станка, системы вентиляции, целостностью изоляции и заземления.

Учащийся обязан:

- работать на станке только при включенной вытяжной вентиляции, в защитных очках;

- поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;

- надежно закреплять обрабатываемую деталь зажимами;

- подачу сверла на деталь производить плавно без рывков;

- при обработке деталей длиною более 1,5 м пользоваться специальными подставками (при длине детали более 2 м должен быть оборудован роликовый стол);

- стружки из высверленного гнезда удалять только при помощи щетки;

- не удалять стружку при работающем станке;

- материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы они не мешали работе;

- не останавливать и не тормозить руками выключенный, но еще продолжающий вращаться шпиндель;

- особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления (при выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу).

Во время работы запрещается:

- переключать электрические разъемы при включенном питании;

- касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением;

- самостоятельно проверять наличие напряжения в сети;

- работать на станке в случае его неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления;

- закрывать станок бумагами и посторонними предметами;

- работать в перчатках, рукавицах;

- тормозить руками патрон или вращающееся сверло;

- тормозить шпиндель нажатием детали (торможение производить при помощи тормозного устройства);

- наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу;

- держать руками при сверлении незакрепленную в тисках деталь;

- смазывать и охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок;

- оставлять без присмотра включенный станок;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт станка;

- сдувать стружку со станка  или убирать ее руками;

- производить уборку над и под работающим станком или в непосредственной близости от его движущихся частей;

- вытирать рубильники и другие выключатели тока;

- принимать и передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка;

- собирать в один ящик тряпки, отходы древесины, бумаги и промасленной ветоши (для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик);

- выполнять любые действия без разрешения педагога.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций немедленно остановить станок нажатием кнопки «стоп» и сообщить об этом педагогу.

При перегреве двигателя необходимо остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается.

При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, перегреве сверла, подшипников, появлении запаха гари или дыма, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от заготовки и немедленно остановить станок. Сообщить об этом педагогу и действовать в соответствии с его указаниями.

При получении травмы сообщить об этом педагогу.

При необходимости помочь педагогу оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы учащийся обязан:

- отвести сверло от обрабатываемой детали и выключить станок;

- убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку  и не сметать ее рукой;

- привести в порядок рабочее место, околостаночное оборудование;

- сложить в специальный шкаф инструмент и приспособления, используемые при работе на станке;

- убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты;

- снять специальную одежду;

- тщательно вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом педагога.

С разрешения педагога покинуть помещение мастерской.

С инструкцией ознакомлены:

| Ф.И.О. | Дата | подпись |
| --- | --- | --- |
| Андреев Ю.А. |  |  |