| Согласована с профсоюзным комитетом МБОУ «Турмышская СОШ» (протокол № 8 от 27.12.2019 г.) | Утверждена приказом МБОУ «Турмышская СОШ» № 184-О от 30.12.2019 г. |
| --- | --- |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ

ИОТ-076-2019

1. Общие требования безопасности.

1.1. Производство земляных работ - раскопок на территориях, отведенных для пользования предприятиям, на территориях подразделений строительства и на территории поселка (города) в целях строительства зданий, сооружений, подземных и наземных коммуникаций, производства плановых ремонтов и аварийных работ всеми организациями выполняется только при наличии специальных разрешений на бланках установленной формы соответствующих организаций (нарядов-допусков).

1.2. До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками и надписями

1.3. Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электрохозяйства или газового хозяйства.

1.4. При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих органов.

1.5. Перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением почвы  (свалка, скотомогильники, кладбища и т.п.) необходимо разрешение органов Государственного санитарного надзора.

1.6. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением (с учетом требований государственных стандартов высотой не менее 1,2 м).

На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

1.7. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.

1.8. Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях «подкопом» не допускается.

1.9. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

1.10. Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубине не более:

- 1 м - насыпных, песчаных и крупноблочных грунтах;

- 1,25 м - в супесях;

- 1,5 м - в суглинках и глинах.

1.11. Рытье котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капилярного поднятия) или в грунтах, осушенных с  помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откоса согласно таблице 1.

1.12. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных п.1.11. в таблице 1, должна устанавливаться проектом.

Таблица 1

| Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более_______________________________ 1,5 3 5 |
| --- | --- |
| Насыпные неуплотненные | 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 |
| Песчаные и гравийные | 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 |
| Супесь | 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 |
| Суглинок | 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 |
| Глина | 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 |
| Лессы и лессовидные | 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 |

Примечание. При напластовании различных видов грунта в крутизну откосов для 		  всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.

1.13. При невозможности применения инвентарных креплений стенок котлованов или траншей следует применять крепления, изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке.

1.14. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

Разборку креплений следует производить в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки выемки.

1.15. Разработка роторными траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках, глинах) траншей с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание рабочих, должны устраиваться крепления траншей или откосов.

1.16. Производство в котлованах и траншеях с откосами, подвергшимся увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра производителем работ (мастером) состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены козырьки или трещины (отслоения).

1.17. Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной 1,3 м, должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.

1.18. Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов или креплений.

1.19. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные завесы-козырьки для укрытия рабочих в выемках.

1.20. Погрузка грунта на автосамосвал должна производиться со стороны заднего или бокового борта.

1.21. При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой лопатой высоту забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовывались «козырьки» из грунта.

1.22. Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры строительной машины должно соответствовать данным таблицы 2.

Таблица 2

| Глубина выемки Нм | Расстояние м от основания откоса до ближайшей опоры при грунте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песчаном | Супесчаном | суглинист. | глинистом |
| 1 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 |
| 3 | 4,0 | 3,6 | 3,25 | 1,75 |
| 4 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,0 |
| 5 | 6,0 | 5,3 | 4,75 | 3,5 |

При глубине выемки глубже 5 м допустимое расстояние должно быть указано в проекте (чертеже).

1.23. Устанавливать строительную машину (экскаватор, грузоподъемную машину и т.д.) на расстоянии ближе указанных величин запрещается во избежание обвала и падения строительной машины.

1.24. Транспортные машины (самосвалы, трубовозы и т.д.) необходимо устанавливать на расстоянии не менее указанного в таблице 2 с прибавкой радиуса действия строительной машины (экскаватора, крана), т.е. Sм + Rм, где:

Sм - расстояние от основания откоса до ближайшей опоры при определенном грунте;

Rм - радиус действия экскаватора, крана.

1.27. Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки.

С инструкцией ознакомлены:

| Ф.И.О. | Дата | подпись |
| --- | --- | --- |
| Николаева С.В. |  |  |
| Матросова Л.И. |  |  |
| Разина Н.В. |  |  |
| Владимирова Л.Г. |  |  |
| Васильева С.Н. |  |  |
| Григорьева З.Н. |  |  |
| Семенова С.Г. |  |  |
| Дмитриев С.П. |  |  |
| Михайлова Э.Н. |  |  |
| Кузьмина Н.Г. |  |  |
| Смолин М.А. |  |  |
| Николаев Р.П. |  |  |
| Леонтьева Т.В. |  |  |
| Владимиров П.С. |  |  |
| Иванова К.Р. |  |  |
| Максимова Н.А. |  |  |
| Осипова А.О. |  |  |
| Москвина Н.В. |  |  |
| Матвеева О.Г. |  |  |
| Ушмарин А.А. |  |  |
| Иванова Л.В. |  |  |
| Андреева Л.А. |  |  |
| Кадикина Л.В. |  |  |
| Звонарева С.Ю. |  |  |
| Конова Т.В. |  |  |
| Лаврентьева С.Н. |  |  |
| Ефремова Р.Н. |  |  |
| Соловьева А.А. |  |  |
| Афанасьев А.И. |  |  |
| Матросов С.А. |  |  |
| Степанов В.В. |  |  |
| Андреев Ю.А. |  |  |