| Согласована с профсоюзным комитетом МБОУ «Турмышская СОШ» (протокол № 8 от 27.12.2019 г.) | Утверждена приказом МБОУ «Турмышская СОШ» № 184-О от 30.12.2019 г. |
| --- | --- |

### ИНСТРУКЦИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА РУЧНЫХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ

ИОТ-073-2019

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с ручными машинами допускаются: слесари - ремонтники, слесари-сантехники, электрослесари и др., прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие практические навыки по безопасным методам работы.

В карточке техники безопасности специалиста должны быть сведения о допуске его к работе с соответствующими ручными машинами и о прохождении им инструктажа по технике безопасности при работе с этими машинами.

1.2. Кроме настоящей инструкции работающий должен знать требования техники безопасности, которые изложены в заводских инструкциях и паспортах на каждую ручную машину.

1.3. Ремонтно-строительные организации должны организовать учет ручных машин, техническое обслуживание, ревизию и ремонт в условиях мастерских высококвалифицированными специалистами.

1.4. Ручные машины, выдаваемые для производства строительно-монтажных и ремонтных работ, должны быть проверены и испытаны на стенде.

1.5. Запрещается работать ручными машинами,   имеющими какие-либо неисправности и неисправность кабеля.

1.6. В процессе производства работ запрещается производить протирку, смазку, очистку, смену исполнительного инструмента, частичную разборку и мелкий ремонт машины без выключения машины и отсоединения токоведущего кабеля от питающей электрической.

1.7. При внезапной остановке ручной машины, по причине отключения напряжения в электрической сети или обрыва и повреждения токопроводящего кабеля, заклинивания движущихся частей, ручную машину необходимо немедленно выключить.

1.8. При всех перерывах в работе ручные машины должны быть выключены и отсоединены от источника энергии.

1.9. Работы по сверлению отверстий и пробивке борозд в стенах, панелях и перекрытиях, где могут быть расположены скрытые электропроводки или санитарно-технические трубопроводы, при которых могут быть повреждены изоляция электрических проводов и санитарно-технические коммуникации, необходимо производить только после отключения проводов и трубопроводов от источника питания. В нарядах на выполнение таких работ должны быть указаны схемы расположения скрытых электропроводок и трубопроводов и меры безопасности при производстве работ.

1.10. В процессе производства строительно-монтажных и ремонтных работ ручными машинами запрещается:

- оставлять без надзора машину любому лицу;

- переходить с одного участка на другой с включенным двигателем ручной машины:

- натягивать, перекручивать, перегибать токопроводящий кабель ручных машин, а также пересекать их канатами, сварочными проводами, рукавами для подачи кислорода, ацетилена и других газов;

- превышать продолжительность работы ручной машины, указанную в паспорте;

- применять ручную машину для выполнения работ, не предусмотренных в паспорте и инструкции по эксплуатации;

- снимать с ручной машины средства виброзащиты, глушители шума, ограждающие кожухи и приспособления для управления рабочим исполнительным инструментом;

- оставлять без надзора ручную машину, подключенную к электрической сети.

1.11. При работе ручными машинами, массу которых рабочий полностью воспринимает руками, должны применяться различные приспособления для подвешивания машины, если без этого воспринимаемая руками масса превышает 10 кг.

2. Требования безопасности при работе с ручными электрическими машинами

Необходимо знать и помнить, что по методу обеспечения безопасности работ машины ручные электрические подразделяются на три класса защиты.

К 1 классу защиты относятся электрические ручные машины на номинальное напряжение тока свыше 42 вольта, у которых хотя бы одна металлическая деталь, доступная для прикосновения, отделена от частей, находящихся под напряжением, только одной рабочей изоляцией,

К 2 классу защиты относятся электрические ручные машины на номинальное напряжение тока свыше 42 вольт, у которых все металлические детали доступные для прикосновения, отделены от частей, находящихся под напряжением двойной или усиленной изоляцией;

К 3 классу защиты относятся электрические ручные машины на номинальное напряжение тока 42 вольт, получаемые от постоянных источников тока или через преобразователи тока, причем, как правило, такие машины имеют повышенную частоту электрического тока.

2.2. Ручные машины 1 класса защиты использовать для ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ не допускается.

Ручные машины 1 класса защиты могут применяться в стационарных условиях (в мастерских с номинальными условиями труда).

В случае их применения:

- необходимо использовать индивидуальные диэлектрические защитные средства (резиновые перчатки, боты, коврики);

- необходимо заземлить машину, жила кабеля, предназначенная чтя заземления, должна отличаться от остальных жил кабеля цветом, замена кабеля заземления другим не допускается;

- машину необходимо применять только в комплекте с исправным и проверенным защитно отключающим устройством.

2.3. Перед началом работы с ручной электрической машиной необходимо произвести:

- внешний осмотр машины;

- проверку комплектности и надежность крепления всех деталей и прочность затяжки всех винтов, крепящих узлы и детали;

- проверку исправности кабеля, его защитной трубки штепсельной вилки или штепсельного соединения;

- проверку целостности изоляционных деталей корпуса машины, рукояток крышек щеткодержателя;

- проверку соответствия напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя ручной машины, указанных на табличке;

- проверку четкости работы выключателя; проверку работы ручной машины на холостом ходу;

- проверку надежности закрепления в ручной машине рабочего исполнительного инструмента - сверл, абразивных кругов, дисковых пил, ключей насадок, зубил и т.д.

2.4. В процессе производства работ ручными электрическими машинами необходимо:

- бережно обращаться с машиной, не подвергать ее ударам, перегрузкам, воздействию грязи нефтехимических продуктов; следить за исправностью изоляции токоведущего кабеля; не допускать перекручивания кабеля, а также прокладывания кабеля через подъездные пути и в местах складирования материалов;

- не допускать натяжения кабеля при работе или переходе с машиной с одного рабочего места на другое;

- ручную машину следует включать непосредственно перед началом производства работ.

2.5. Ручные электрические машины запрещено эксплуатировать, во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию; в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снега, если электрическая машина небрызгозащищенная, не имеет на корпусе отличительный знак - изображение капли в треугольнике.

2.6. Применение ручных электрических машин относятся к проведению огневых работ.

Внутри аппаратов, резервуаров, печей и в других газоопасных местах разрешается проводить работы только ручными электрическими машинами 3 класса защиты, имеющими напряжение 42 В.

2.7. Ручные электрические машины 3 класса защиты должны подключаться к электрической сети только через преобразователь частоты электрического тока.

Запрещается подключать эти машины к электрической сети общего пользования без преобразователя частоты электрического тока.

2.8. Работать с ручной электрической машиной напряжением выше 36 В, во всех случаях нужно только с применением защитных средств (диэлектрических перчаток, калош, ковриков и т.д.).

2.9. В особо опасных в отношении поражения током помещениях (повышенная влажность и внутри аппаратов, резервуаров, печей и т.д.) запрещается работать без защитных средств электрической машиной напряжением даже не выше 36 В.

2.10. Рабочим, пользующимся ручными электрическими машинами, запрещается:

- разбирать электрическую машину и производить самостоятельно какой-либо ремонт машины, приводов, штепсельных соединений и т.п.;

- держаться за провод электрической машины или касаться вращающегося режущего инструмента;

- удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента и до полной его остановки.

2.11. По каждому типу ручных электрических машин, кроме общих требований необходимо выполнять специальные требования, которые зависят от их конструктивных особенностей. Эти требования излагаются в технической документации (паспорте) машин завода-изготовителя. По этим специальным требованиям должен быть проведен дополнительный инструктаж по технике безопасности с записью в журнале инструктажа.

2.12. При работе сверлильными электрическими машинами:

- следить за надежным закреплением сверла в шпинделе машины;

- материал, подлежащий обработке, надежно закреплять;

- не удалять руками стружку из-под вращающегося сверла машины;

- включать машину только при вынутом из просверленного отверстия сверла.

2.13. При работе шлифовальными электрическими машинами:

- не выполнять работу без защитного кожуха; надевать защитные очки;

- надежно закреплять абразивный круг на машине и следить за надежным закреплением его;

- материал, подлежащий обработке, надежно закрепить;

- убрать с рабочего места горючие материалы.

2.14. При работе с молотками и перфораторами с электрическими приводами:

- следить за надежной установкой рабочего дополнительного инструмента в машине;

- не превышать предельного значения силы нажатия, предусмотренного в паспорте машины;

- надевать рукавицы и очки.

2.15. При работе рубанками с электрическим приводом:

- надежно закреплять деталь или конструкцию, предназначенную для обработки;

- следить за нормальным натяжением приводного ремня машины.

2.16. При работе дисковыми пилами с электрическими приводами:

- материал, предназначенный для распиливания, надежно закреплять;

- надежно закреплять пильный диск и следить за надежным креплением его;

- не производить работу без защитного кожуха.

2.17. При работе долбежниками с электрическими приводами: надежно закрепить машину на верстаке; включать машину в работу только на холостом ходу; не производить работы туго натянутой цепью; не производить работу долбежными цепями, имеющими трещины в звеньях или выломанные зубья более двух подряд.

2.18. После окончания работы электрические машины, токопроводящий кабель и рабочий исполнительный инструмент должны быть тщательно очищены от обрабатываемого материала, пыли и грязи и сданы ответственному за хранение и исправность машины.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

3.1. При обнаружении пожара или загорания необходимо немедленно сообщить администрации, в пожарную часть и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

3.2. При несчастном случае (травмирование вращающимися и движущимися частями механизмов, термические и химические ожоги обморожение, падение с высоты, поражение электрическим током) необходимо оказать помощь пострадавшему, вызвать работников скорой медицинской помощи и сообщить о случившемся администрации. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих.

3.3. При обрыве или повреждении токоведущего кабеля, заклинивания движущихся частей и других аварийных ситуациях ручную машину необходимо немедленно отключить.

С инструкцией ознакомлен:

| Ф.И.О. | Дата | подпись |
| --- | --- | --- |
| Андреев Ю.А. |  |  |