| Согласована с профсоюзным комитетом МБОУ «Турмышская СОШ» (протокол № 8 от 27.12.2019 г.) | Утверждена приказом МБОУ «Турмышская СОШ» № 184-О от 30.12.2019 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на сверлильно-пазовом станке

ИОТ – 049-2019 г.

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников образовательного учреждения, работающих на сверлильно-пазовых станках.

К самостоятельной работе на сверлильно-пазовых станках допускаются лица:

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на сверлильно-пазовых станках;

- прошедшие специальное обучение или имеющие соответствующий опыт работы;

- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением III группы допуска;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда в соответствующем помещении (месте установки станка).

Работающий на сверлильно-пазовом станке обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и режим работы школы.

Опасными факторами при работе на сверлильно-пазовом станке  являются:

- физические (опасное напряжение в электрической сети; движущиеся и вращающиеся части станка; заусенцы на заготовках, отлетающие стружки при обработке хрупких материалов; шум; вибрация; система вентиляции);

- химические (пыль);

- психофизиологические (напряжение внимания).

При работе на сверлильно-пазовом станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.

Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Работник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

В процессе работы работник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Станок должен быть оборудован защитным ограждением.

Корпус станка должен быть заземлен.

Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.

Для смены сверл, очистки станка, уборки рабочего места необходимо использовать вспомогательные инструменты (ключ, крючок, лопата, щетка, скребок и т.п.).

Обо всех неисправностях станка работник обязан немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

В случае травмирования работник обязан немедленно проинформировать о случившемся дежурного администратора и школьную медицинскую сестру. При необходимости - оказать доврачебную помощь.

За виновное нарушение данной инструкции, работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор и проверить средства индивидуальной защиты (защитные очки; коврики диэлектрические).

Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, убедиться в исправности работы системы вентиляции.

Произвести внешний осмотр станка и убедиться:

- в свободном доступе к пусковому устройству;

- в остроте заточки сверла, отсутствии трещин, зазубрин;

- в прочности закрепления сверла в патроне;

- в том, что крепление сверла обеспечивает точное его центрирование;

- в том, что шпиндель сбалансирован и «не бьет» в подшипниках;

- в исправности электрооборудования, заземляющих и тормозных устройств;

- в исправности зажимных приспособлений, ограждений и пусковых устройств путем кратковременного включения;

- в исправности ограждения сверла и его крепления (при углублении сверла в заготовку ограждение должно закрывать оставшуюся часть сверла, а при выходе сверла из заготовки должно его полностью ограждать);

- в исправности тормозного устройства и блокировок (блокировка должна обеспечивать невозможность включения станка при открытой дверке ограждения);

- в исправности педального механизма и гидросистемы (количество масла в насосе, нет ли утечки масла);

- в достаточной освещенности рабочего места.

Кратковременным включением проверить исправность работы станка.

В случае обнаружения неисправности станка или системы вентиляции работник обязан немедленно поставить в известность инженера по охране труда, заместителя директора по АХР, а при его отсутствии - главного инженера и дежурного администратора и сделать соответствующую запись в тетради заявок.

Перед включением станка в электрическую сеть, при необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала).

Не включать станок в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию.

Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

Следить за исправной работой станка, системы вентиляции, целостностью изоляции и заземления.

Работник  обязан:

- работать на станке только при включенной вытяжной вентиляции, в защитных очках;

- надежно закреплять обрабатываемую деталь зажимами;

- подачу сверла на деталь производить плавно, без рывков;

- при обработке деталей длиною более 1,5 м пользоваться специальными подставками (при длине детали более 2 м должен быть оборудован роликовый стол);

- следить за работой гидросистемы;

- не допускать утечки масла; не допускать нагрева масла в гидросистеме свыше 40о С;

- поддерживать в системе нормальное давление (10 атм.);

- стружки из высверленного гнезда удалять только при помощи щетки;

- не удалять стружку при работающем станке;

- материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы они не мешали работе;

- не останавливать и не тормозить руками выключенный, но еще продолжающий вращаться шпиндель;

- особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления (при выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу).

Во время работы запрещается:

- переключать электрические разъемы при включенном питании;

- касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением;

- работать на станке в случае его неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления;

- закрывать станок бумагами и посторонними предметами;

- работать в перчатках, рукавицах;

- тормозить руками патрон или вращающееся сверло;

- тормозить шпиндель нажатием детали; торможение производить при помощи тормозного устройства;

- включать насос без масла;

- применять для очистки бака ветошь;

- наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу;

- держать руками при сверлении незакрепленную в тисках деталь;

- смазывать и охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок;

- оставлять станок без присмотра; открывать и снимать ограждения;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт станка;

- сдувать стружку со станка или убирать ее руками;

- производить уборку над и под работающим станком или в непосредственной близости от его движущихся частей;

- вытирать рубильники и другие выключатели тока;

- собирать в один ящик тряпки, отходы древесины, бумаги и промасленной ветоши (для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик).

Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при отсутствии людей в помещении.

При открывании окон необходимо проследить за отсутствием сквозняков, могущих повлечь разбитие стекол.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций немедленно остановить станок нажатием кнопки «стоп».

При перегреве двигателя необходимо остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается.

При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, перегреве сверла, подшипников, появлении запаха гари или дыма, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу, отвести сверло от заготовки и немедленно остановить станок. Сообщить об этом инженеру по охране труда и заместителю директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурному администратору и главному инженеру. Работу разрешается продолжать только после устранения неисправности.

Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в определенной последовательности: сначала нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм и т.п.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом - наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах - наложить сухую повязку).

При подозрении повреждения позвоночника уложить пострадавшего на жесткое основание и  как можно быстрее транспортировать в ближайшее лечебное учреждение.

В случае возгорания оборудования немедленно отключить питание, сообщить в пожарную охрану и непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

После окончания работы работник обязан:

- отвести сверло от заготовки и отключить электропитание в последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации с учетом характера выполняемых работ;

- привести в порядок рабочее место, очистить от стружек и мусора станок, околостаночное оборудование, проходы;

- сложить в специальный шкаф инструмент и приспособления, используемые при работе на станке;

- убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты;

- очистить одежду и обувь и убрать ее в специальный шкаф.

Отключить освещение, перекрыть краны, закрыть окна.

При обнаружении неисправности оборудования, нарушения целостности окон  проинформировать об этом заместителя директора по АХР, а при его отсутствии - дежурного администратора и сделать запись в тетради заявок.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новых технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда.

С  инструкцией ознакомлен:

| Ф.И.О. | Дата | подпись |
| --- | --- | --- |
| Андреев Ю.А. |  |  |