Примерные критерии оценивания по практической части

|  | Критерии оценивания по практической части |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль А. Монтаж каркасно-обшивной конструкции | 100 |
|  | Охрана труда и бережливое производство | 4,0 |
|  | Правильное использование спецодежды (экипировки) и СИЗ | 1,0 |
|  | По окончании работы отсутствуем мусор на рабочей площадке конкурсанта | 1,0 |
|  | По окончании работы инструмент чист и убран в рабочее место | 1,0 |
|  | По окончании работы остатки материала организовано складированы | 0,5 |
|  | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля | 0,5 |
|  | Качество монтажа | 20,0 |
|  | Качество монтажа стены А (стена оценивается с двух сторон) |  |
|  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей | 5,0 |
|  | Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов. | 2,5 |
|  | Работа выполнена на уровне установленных требований, соответствует производственному стандарту (Да/Нет). | 2,5 |
|  | Качество монтажа стены Б (стена оценивается с двух сторон) |  |
|  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей | 5,0 |
|  | Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов. | 2,5 |
|  | Работа выполнена на уровне установленных требований, соответствует производственному стандарту (Да/Нет) | 2,5 |
|  | Техническое соответствие | 20,0 |
|  | Соответствие чертежу, описанию и заданной ориентации | 2,0 |
|  | Стена А. Гипсокартон зафиксирован | 3,0 |
|  | Стена А. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм | 3,0 |
|  | Стена А.Саморезы зафиксированы на правильной глубине | 3,0 |
|  | Стена Б. Гипсокартон зафиксирован | 3,0 |
|  | Стена Б. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм | 3,0 |
|  | Стена Б. Саморезы зафиксированы на правильной глубине | 3,0 |
|  | Измерение рулеткой | 16,0 |
|  | Стена А. Высота стены А. Измерение по правому краю стены | 2,0 |
|  | Стена А. Ширина стены А. Измерение 100 мм от верха стены | 2,0 |
|  | Стена А Ширина стены А. Измерение 100 мм от низа стены | 2,0 |
|  | Стена Б. Высота стены А. Измерение по правому краю стены | 2,0 |
|  | Стена Б. Ширина стены А. Измерение 100 мм от верха стены | 2,0 |
|  | Стена Б Ширина стены А. Измерение 100 мм от низа стены | 2,0 |
|  | Стена А и Б. Высота стены. Измерение в углу на стене Б, отступ 5 см от угла | 2,0 |
|  | Стена А и Б. Высота стены. Измерение в углу на стене А, отступ 5 см от угла | 2,0 |
|  | Вертикальность / Горизонтальность | 20,0 |
|  | Стена A. 1 Вертикальность стены A. Измерение по левой части стены. Уровень 2000 мм | 4,0 |
|  | Стена A. 2 Горизонтальность стены A. Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм. | 4,0 |
|  | Стена Б. 3 Вертикальность стены Б. Измерение по правой части стены. Уровень 2000 мм. | 4,0 |
|  | Стена Б. 4 Горизонтальность стены Б. Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм. | 4,0 |
|  | Стена Б. 5 Вертикальность выреза справа. Измерение по середине толщины торца проема. Уровень 800 мм. | 4,0 |
|  | Углы | 20,0 |
|  | Верхний внутренний угол стен Б и А, Измерение 150 мм от верха конструкции | 4,0 |
|  | Снаружи конструкции. Внешний угол. Измерение 300 мм от пола | 4,0 |
|  | Внутренний угол между стеной А и Б. Измерение 1200 мм от пола | 4,0 |
|  | Внутренний угол между стеной А и Б. Измерение по середине | 4,0 |
|  | Наружный угол. Измерение 1200 мм от пола | 4,0 |
|  | Модуль Б. Пояснение | 50 |
|  | Описать технологическую последовательность выполнения задания. Перечислить все операции |  |
|  | Модуль В. Облицовка плиткой | 150 |
|  | Подготовка рабочей поверхности под облицовку | 50 |
|  | Использование СИЗ | 1,0 |
|  | Безопасная работа и грамотное использование электроинструмента | 1,0 |
|  | Безопасная работа с ручным режущим инструментом | 2,0 |
|  | Подготовка основания под облицовку: Грунтовка нанесена на поверхность под облицовку | 3,0 |
|  | Правильный выбор клея для облицовки поверхностей | 2,0 |
|  | Вертикальность подготовленной поверхности: Линия 1: Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения, отклонение +/- 2 мм | 10,0 |
|  | Вертикальность подготовленной поверхности: Линия 2: Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения, отклонение +/- 2 мм | 10,0 |
|  | Угол подготовленной поверхности. Линия 1: Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения, отклонение +/- 2 мм | 10,0 |
|  | Угол подготовленной поверхности. Линия 2: Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения, отклонение +/- 2 мм | 10,0 |
|  | Организация работы: Чистота рабочего места: 0 - Инструмент, материал (остатки) не убраны, грязно 1 - Инструмент, материал убран, но виден беспорядок 2 - Достаточно чисто, инструмент на месте 3 - Идеально чисто | 1,0 |
|  | Выполнение плиточных работ на вертикальной поверхности | 100 |
|  | Соблюдение охраны труда. Применение защ. очков, респиратора, перчаток. Не нарушены правила работы с электроинструментом Не нарушены правила работы с ручным инструментом | 3,0 |
|  | Качество резки плитки: Качество резки прямых линий: 0- Не выполнено в полном объеме, отсутствует плавность перехода 1- Отсутствуют острые углы, наличие сколов превышает 4 мм 2- Количество сколов не более 4 мм 3- Сколов нет, плавный переход при резке обеспечен | 5,0 |
|  | Качество облицованной поверхности – плоскость. Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки (Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии) | 8,0 |
|  | Качество облицованной поверхности – плоскость. Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки (Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии) | 8,0 |
|  | Качество облицованной поверхности – плоскость. Линия 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки (Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии) | 8,0 |
|  | Качество облицованной поверхности – плоскость. Линия 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки (Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии) | 8,0 |
|  | Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки | 10,0 |
|  | Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки | 10,0 |
|  | Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности Линия 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки | 10,0 |
|  | Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности Линия 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки | 10,0 |
|  | Точность размеров по проекту. Размер 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки | 5,0 |
|  | Точность размеров по проекту. Размер 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки | 5,0 |
|  | Точность размеров по проекту. Размер 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки | 5,0 |
|  | Точность размеров по проекту. Размер 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки | 5,0 |
|  | Модуль Г. Выполнение технологических отверстий | 50 |
|  | Соблюдение охраны труда. Использование СИЗ | 1,0 |
|  | Безопасная работа и грамотное использование электроинструмента | 1,0 |
|  | Качество резки плитки. Резка коронкой. Сколы отсутствют | 3,0 |
|  | Привязка отверстия в соответствии с проектом точка 1 | 15,0 |
|  | Привязка отверстия в соответствии с проектом точка 2 | 15,0 |
|  | Привязка отверстия в соответствии с проектом точка 3 | 15,0 |
|  | Модуль Д. Выполнение ремонта/замены плиток | 50 |
|  | Соблюдение охраны труда. Использование СИЗ | 3,0 |
|  | Применение защ. очков, респиратора на всех этапах работ | 2,0 |
|  | Качество облицованной поверхности – плоскость точка 1 | 10,0 |
|  | Качество облицованной поверхности – плоскость точка 2 | 10,0 |
|  | Затирка. Чистота плитки - нет клея, затирки и пыли | 15,0 |
|  | Качество выполненной затирки Все швы одинакового размера ( прямые и наклонные) | 10,0 |